LISTA DE CHEQUEO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Extractado de la Disposición 1930/95 ANMAT

Guía de Inspecciones para elaboradores

y/o distribuidores de alimentos

Calificación de la Guía de Inspecciones

El criterio establecido para la calificación está basado en el riesgo potencial inherente a cada ítem en relación a la calidad y seguridad del producto y a la seguridad del trabajador en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación.

Imprescindible (I): se considera ítem imprescindible cuyo incumplimiento puede influir en grado crítico en la calidad o seguridad de  los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO.

Necesario (N): se considera ítem necesario cuyo incumplimiento puede influir en grado menos crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO.

Recomendable (R): se considera ítem necesario cuyo incumplimiento puede influir en grado no crítico en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Se define por SI o NO.

Informativo (INF): se considera ítem informativo aquel que representa una información descriptiva, que no afecta la calidad o seguridad de los productos y la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación. Podrá ser respondido por SI o NO o bajo forma de concepto descriptivo.

| Estructura Edilicia Condiciones Externas | NIVEL | Si/No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| En cuanto al aspecto externo, ¿el/los edificio/s presenta/n buena conservación (ausencia de rajaduras, pintura descascarada, filtraciones, etc.? | N |  |  |
| ¿Existe protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales? | I |  |  |
| ¿Las condiciones físicas y estado de conservación de estructura, paredes y techos, son adecuadas? | N |  |  |
| ¿Las vías de acceso son aptas? | N |  |  |
| Condiciones Internas |  |  |  |
| ¿El estado de higiene y conservación (ausencia de grietas, sin roturas, agujeros y rajaduras) es adecuado? | I |  |  |
| ¿Las paredes, pisos y techos están construidos con materiales fácilmente lavables? | I |  |  |
| ¿Las paredes están bien conservadas? | I |  |  |
| ¿Su estado higiénico es adecuado? | I |  |  |
| ¿Los techos son apropiados y están en buenas condiciones? | I |  |  |
| ¿Los desagües y cañerías están en buen estado? ¿Existen conexiones cruzadas? | N |  |  |
| ¿La iluminación es adecuada? | N |  |  |
| ¿Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado de conservación, seguridad y uso? | N |  |  |
| ¿La circulación interna y la distribución de áreas es adecuada? ¿La iluminación, ventilación y las dimensiones son adecuadas en cada área productiva? | N |  |  |
| ¿Fueron notados indicios de presencia de roedores, insectos, aves u otros animales? | I |  |  |
| ¿Existe un sistema de combate de los mismos? | I |  |  |
| ¿Es utilizado dicho sistema o procedimiento? ¿Quién es el responsable del mismo? | I |  |  |
| ¿Con qué frecuencia se aplica? | INF |  |  |
| Verificar la frecuencia en caso de ser realizado por una empresa contratada | INF |  |  |
| Si se aplica un método de desinsectización, ¿se ha verificado previamente que su empleo y forma de aplicación no significa un riesgo de contaminación de equipos y productos? | I |  |  |
| ¿Existe equipamiento de seguridad para combatir incendios? | N |  |  |
| ¿El acceso a extinguidores y mangueras se encuentra libre? | N |  |  |
| ¿Existen servicios sanitarios en cantidad suficiente? Verificar la higiene y mantenimiento de los mismos | I |  |  |
| ¿Existe un salón comedor? ¿Dónde come el personal? | INF |  |  |
| ¿En qué condiciones higiénico-sanitarias se encuentra el salón comedor? | N |  |  |
| Depósito |  |  |  |
| ¿La temperatura del local condice con las condiciones necesarias de almacenamiento de insumos, graneles, semielaborados y productos terminados? | I |  |  |
| ¿Se controla y registra la temperatura y humedad del depósito? Verificar los registros en el momento de la inspección | INF |  |  |
| ¿Hay necesidad de cámara frigorífica? | INF |  |  |
| ¿La hay? | I |  |  |
| Si existe la cámara frigorífica ¿es controlada y registrada la temperatura de la/s misma/s? | N |  |  |
| ¿Cuál es la temperatura en el momento de la inspección? | INF |  |  |
| ¿Cómo prevé garantizar que no se pierda la cadena de frío en caso de desabastecimiento de energía eléctrica? | N | -- |  |
| ¿Coincide con la requerida? | I | -- |  |
| ¿Con qué frecuencia son calibradas las balanzas? Verificar los registros | N | ---- |  |
| ¿La disposición de almacenamiento es correcta y racional, a fin de preservar la integridad e identidad de los materiales? | R |  |  |
| ¿El producto terminado almacenado se encuentra debidamente separado (aislado) del piso y paredes para facilitar la realización de las tareas de limpieza e higiene y su conservación? | N |  |  |
| ¿Existen depósitos independientes que garanticen la separación de materiales de envase, empaquetado, insumos, graneles, producto semielaborado y producto elaborado? | N |  |  |
| ¿Existe un área o sistema de cuarentena para todos los productos? | R |  |  |
| ¿Existe un área o sistema perfectamente identificado para todos los productos rechazados? | N |  |  |
| ¿Existe un área o sistema perfectamente identificado para el almacenamiento de etiquetas y envases? | R |  |  |
| ¿Existen indicaciones escritas y comunicación verbal sobre características de reactividad, riesgo de salubridad y forma de manipuleo de las materias primas, graneles, semielaborados y productos terminados, así como también modo de actuar en caso de accidentes? | N |  |  |
| Sistema e Instalaciones de Agua Potable |  |  |  |
| ¿Cuál es la procedencia del agua utilizada por la empresa? | INF |  |  |
| Red Pública, Pozos Artesianos, semi-artesianos, u otros ¿Cuáles? | INF |  |  |
| ¿La empresa posee tanques de agua? ¿Cuántos? | INF |  |  |
| ¿De qué materiales? | INF |  |  |
| ¿Cuál es la capacidad de estos tanques? | INF |  |  |
| ¿Se hace algún tratamiento de desinfección antes de ser almacenada el agua? ¿Cuál? | INF |  |  |
| ¿Se hace limpieza y desinfección de los tanques de agua? | N |  |  |
| ¿Cuál es la frecuencia? | INF |  |  |
| ¿Existen registros? | R |  |  |
| ¿El procedimiento de limpieza y desinfección está escrito? | R |  |  |
| ¿Se hacen controles físico-químicos? ¿Cuáles? | N |  |  |
| ¿Con qué frecuencia? | N |  |  |
| ¿Existen registros? | N |  |  |
| ¿Se hacen controles microbiológicos? ¿Cuáles? | I |  |  |
| ¿Con qué frecuencia? | INF |  |  |
| ¿Existen registros? | I |  |  |
| ¿Son recogidas muestras de agua en diversos puntos de la fábrica, inclusive en los bebederos, para efectuar un control microbiológico? ¿Existen registros? | N |  |  |
| ¿Las cañerías utilizadas para el transporte del agua potable están en buen estado de conservación e higiene? | N |  |  |
| ¿Cuál es el material de las cañerías? | INF |  |  |
| Personal Estado de Salud |  |  |  |
| ¿Cuentan con las correspondientes libretas sanitarias actualizadas del personal? | I |  |  |
| ¿Existe un plan de asistencia médica permanente y de atención de emergencias en caso de enfermedad brusca o accidentes del personal? | INF |  |  |
| ¿El personal está vestido con el uniforme correspondiente (gorros, guantes, barbijos, guardapolvos, pantalones, calzados)? Verificar las condiciones y la limpieza de los mismos | I |  |  |
| Producción |  |  |  |
| ¿Quién es el responsable de dirigir la producción? | INF |  |  |
| ¿Cuál es su formación profesional? | INF |  |  |
| ¿Existe un diagrama de flujo o del proceso de elaboración? | INF |  |  |
| ¿Qué cantidad hay afectado al área? | INF |  |  |
| ¿El personal técnico y especializado es suficiente? | R |  |  |
| El personal, ¿posee cursos en manipulación de alimentos? | R |  |  |
| ¿Se observa en el personal la presencia de heridas, lastimaduras e infecciones? | I |  |  |
| Otras observaciones | INF |  |  |
| Si el personal manifiesta lesiones o enfermedades que puedan afectar a la calidad o seguridad de los productos, ¿es excluido del contacto con éstos? | I |  |  |
| ¿Toda persona que esté involucrada durante los procesos de elaboración, fabricación, envasado y distribución del producto cumple con las normas de higiene personal? | I |  |  |
| Organización Fórmula Patrón |  |  |  |
| ¿Existe una especificación de elaboración? | R |  |  |
| ¿Esa especificación está preparada, revisada y aprobada por personas responsables? ¿Está firmada por otra persona también responsable? | R |  |  |
| La especificación de elaboración ¿contiene: Nombre, código o artículo del producto y de cada componente, período de validez o estabilidad, temperatura de almacenamiento, cantidad teórica del producto a ser fabricado? | N |  |  |
| ¿Existen instrucciones detalladas de todas y cada una de las etapas de fabricación, sector donde debe efectuarse y equipos a ser utilizados? | N |  |  |
| ¿Existe un procedimiento para limpieza de equipos? | R |  |  |
| ¿Existe un responsable en la verificación de ejecución de limpieza en los equipos empleados? | R |  |  |
| ¿Existen instrucciones claras y detalladas de qué etapa de la elaboración requiere la intervención del Control de Calidad para control del proceso con indicación del responsable y fecha? | R |  |  |
| ¿Existe un registro de elaboración? | INF |  |  |
| ¿Existen exigencias de anexar al registro de elaboración, registros gráficos de temperatura, presión y humedad cuando el procedimiento requiere control de los mismos? | R |  |  |
| ¿Existen exigencias de anexar al registro de elaboración el rótulo de identificación de las materias primas y materiales empleados, cuando no exista otro sistema de seguridad equivalente? | R |  |  |
| ¿Existe la exigencia de anexar al registro de elaboración un rótulo del producto final, con el número de lote o partida y el vencimiento? | R |  |  |
| ¿Existe el cálculo de rendimiento real obtenido en las diversas etapas de la elaboración y relación con el rendimiento teórico? | INF |  |  |
| ¿Existen instrucciones adecuadas para rotular y embalar el producto y condiciones de conservación? | R |  |  |
| ¿Existe una descripción de los envases, estuches y otros materiales utilizados para el fraccionamiento con códigos, cantidades y unidades de medida? | R |  |  |
| ¿Todos los envases, líneas, equipos usados durante la producción están identificados para indicar claramente su contenido o la etapa de procesamiento del lote? | R |  |  |
| ¿Los equipos, utensilios y envases están localizados y/o almacenados en lugar adecuado? | N |  |  |

| Recepción y Almacenamiento de Insumos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se realiza un examen visual a la recepción de los insumos para verificar si sufrieron daños durante el transporte? | R |  |  |
| ¿Hay modo de verificar que se cumplió con la cadena de frío durante el transporte? | N |  |  |
| ¿Está documentada la recepción? | R |  |  |
| ¿A su recepción se le asigna un número de registro a cada lote de insumos? | R |  |  |
| ¿Antes de su liberación por Control de Calidad, los insumos permanecen en cuarentena y debidamente rotulados? | R | SI |  |
| ¿Se documenta su identificación adhiriendo el rótulo de aprobado al envase que los contiene y no a la tapa? | R |  |  |
| ¿Todos los insumos sin excepción, son muestreados por control de Calidad de acuerdo a sistemas apropiados y confiables? | INF |  |  |
| ¿Un insumo ya aprobado es etiquetado como tal y transferido al depósito correspondiente? | INF |  |  |
| ¿El Plazo de validez (fecha de vencimiento) y la fecha de reanálisis están indicados en el rótulo? | I |  |  |
| ¿Los insumos rechazados son debidamente identificados y aislados? | N |  |  |
| ¿La disposición del almacenamiento es buena u racional a fin de preservar la identidad e integridad de los insumos? | R |  |  |
| ¿Qué sistema existe para el Control de Stock? ¿Es funcional? | INF |  |  |
| ¿Los embalajes y envases conteniendo insumos (tambores, barricas, cajas, etc.) están bien cerrados? | N |  |  |
| ¿Están adecuadamente identificados? | N |  |  |
| Áreas de Pesada y Medida |  |  |  |
| ¿Existe dicha área? | INF |  |  |
| ¿Está higienizada el área? | N |  |  |
| ¿Los materiales usados para las pesadas y medidas están higienizados y guardados como tal en lugar adecuado? | N |  |  |
| ¿Las balanzas y elementos de medida son calibrados regularmente? | N |  |  |
| ¿Existen registros? | N |  |  |
| ¿Los recipientes que contienen una materia prima a ser pesada o medida son higienizados antes de ser abiertos? | N |  |  |
| ¿Quedan cerrados después del procedimiento? | N |  |  |
| ¿Los materiales a ser pesados o medidos son etiquetados inmediatamente a fin de evitar confusiones? | R |  |  |
| ¿En esta etiqueta consta nombre del producto a que se destina el insumo, nombre del insumo, número de lote del insumo, número del lote del producto, cantidad que fue pesada o medida, peso bruto, firma del responsable de la pesada o medida y de la persona que lo haya verificado? | R |  |  |
| ¿El área tiene ventilación, iluminación, controles de humedad y temperatura adecuados? | N |  |  |
| ¿Posee algún sistema de extracción? | R |  |  |
| ¿Las materias primas de un lote ya pesadas o medidas son separadas físicamente de las del otro lote ya pesado? | R |  |  |
| ¿El área posee un lugar par el lavado de utensilios usados? | N |  |  |
| ¿Existe un sistema de prevención de contaminación cruzada durante la pesada o medida? | N |  |  |
| Áreas Productivas |  |  |  |
| ¿Cuántos m2 cubiertos se destinan a la producción excluidos los depósitos? | INF |  |  |
| De acuerdo a los productos que elaboran y/o fraccionen ¿Existen áreas separadas y con características adecuadas para los productos en cuestión? | R |  |  |
| ¿Cuántas áreas existen? | INF |  |  |
| ¿El área ocupada condice con el volumen de las operaciones? | R |  |  |
| ¿Cuál es el número de operarios del sector? | INF |  |  |
| ¿Las áreas están higiénicas? | I |  |  |
| ¿Está prohibido comer, beber, fumar y escupir en sectores productivos? | I |  |  |
| ¿La eliminación de agua servida, desperdicios y otros desechos dentro y fuera del edificio y de las inmediaciones, se hace en forma segura y sanitaria? | N |  |  |
| ¿Existen normas de seguridad y/o bioseguridad escritas? ¿Se cumplimentan? | N |  |  |
| ¿A las áreas de producción se prohíbe el acceso de personas vestidas con ropa inadecuada? | I |  |  |
| ¿Existen filtros sanitarios previos al área de producción? ¿se encuentran en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas? | N |  |  |
| ¿Si se aplica un método de desinsectización, se ha verificado previamente que su empleo y forma de aplicación no significa un riesgo de contaminación de equipos y productos? | I |  |  |
| ¿En las áreas productivas se efectúan controles de presión de aire, microbiológicos, de partículas, humedad, temperatura y sustancias tóxicas? | R |  |  |
| ¿Existen registros? | R |  |  |
| ¿Existen medidas de seguridad para el personal? | R |  |  |
| ¿Se logra minimizar la posibilidad de contaminación de una a otra área? | R |  |  |
| ¿Se evita la contaminación cruzada de un producto con partículas o polvo provenientes del almacenaje, manufactura o manipuleo de otro producto? | I |  |  |
| ¿Las áreas están condicionadas para proveer las condiciones de estabilidad adecuadas a los componentes, materiales en proceso y productos terminados? | N |  |  |
| ¿Existe una adecuada separación física entre los equipos para evitar la mezcla o contaminación cruzada, cuando se fabrican simultáneamente lotes de productos diferentes? | N |  |  |
| ¿Cada fase crítica de producción lleva el visado del operador y del superior inmediato? | R |  |  |
| Área de Lavado |  |  |  |
| ¿Existe un local separado para el lavado de materiales y de envases? | I |  |  |
| ¿El área ocupada es adecuada para el volumen de las operaciones? | R |  |  |
| ¿La existencia y distribución de los equipamientos es ordenada, racional y adecuada al volumen de operaciones? | R |  |  |
| ¿El área de circulación está libre de obstáculos? | R |  |  |
| ¿El área está higienizada? | I |  |  |
| ¿Cuál es el tipo de agua utilizada en la alimentación de las máquinas de lavado o para lavado manual? | INF |  |  |
| ¿Las estufas de secado funcionan perfectamente? | N |  |  |
| ¿Los envases son transferidos con seguridad al área de envase a fin de evitar una posible contaminación? | N |  |  |
| Acondicionamiento |  |  |  |
| ¿Se inspeccionan los rótulos y los envases antes de entregarse a la línea de empaque? | R |  |  |
| ¿Se verifican las máquinas rotuladoras (en caso de contar con ellas) y la línea de empaque antes de usarlas, con respecto a la no existencia de rótulos, estuches u otros elementos de productos anteriores? | R |  |  |
| ¿Se examinan los rótulos y envases antes o durante el proceso para verificar si se refieren realmente al producto a empacar y si consta específicamente en rótulos el número de lote y fecha de vencimiento? | N |  |  |
| ¿Se destruyen al terminar el empaque los rótulos sobrantes y grabados con número de lote y/o vencimiento? | N |  |  |
| ¿Se mantienen registros de rótulos y recibidos, usados y destruidos? | R |  |  |
| ¿Se investiga y registra toda discrepancia entre el número de nevases rotulados, número de rótulos recibidos y número de rótulos usados, incluyendo los dañados y destruidos? | INF |  |  |
| Si los rótulos sobrantes no son grabados con el número de lote o fecha de vencimiento y se devolvieron al depósito ¿existe personal responsable de dicha devolución? | R |  |  |
| ¿Se registra debidamente por escrito las operaciones arriba mencionadas? | INF |  |  |
| Recepción y Almacenamiento de Productos Terminados |  |  |  |
| ¿Se mantiene un sistema de registro de ingreso y control de existencias de producto terminado? | R |  |  |
| ¿El sistema de registro y control de los despachos de producto terminado contempla la correspondiente correlación secuencial de lotes, fecha de ingreso/egreso y la observación de la fecha de vencimiento? | N |  |  |
| ¿El almacenamiento del producto terminado se realiza con el debido orden y seguridad evitando posibles confusiones en su control y despacho, así como accidentes en el manipuleo? | R |  |  |
| ¿La disposición del almacenamiento es buena y racional a fin de preservar la identidad e integridad de los productos terminados? | R |  |  |
| ¿Los productos vencidos son retirados del depósito, posteriormente destruidos y/o reprocesados debidamente registrando tal procedimiento? | N |  |  |
| ¿Cuál es la política de la empresa con respecto al envío de productos próximos a su vencimiento? Verificar el cumplimiento de dicha política y la existencia de registros | INF |  |  |
| ¿Se realizan inventarios periódicamente? ¿Existen registros de los mismos? | INF |  |  |
| ¿Existe un área que delimite o restrinja el almacenamiento de productos devueltos? | R |  |  |
| ¿Esos productos son identificados como tales? | R |  |  |

TRANSPORTE

| Estructura del transporte A) Condiciones Externas | NIVEL | Si/No | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| En cuanto al aspecto externo, ¿el/los transportes presenta/n buena conservación (ausencia de rajaduras, pintura descascarada, filtraciones, etc.? | N |  |  |
| ¿Existe protección contra la contaminación ambiental y/o cruzada? | I |  |  |
| ¿Existe protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales? | I |  |  |
| B) Condiciones Internas |  |  |  |
| ¿El estado de higiene y conservación (ausencia de grietas, sin roturas, agujeros y rajaduras) es adecuado? | I |  |  |
| ¿Las paredes, pisos y techos están construidos con materiales fácilmente lavables? | I |  |  |
| ¿Las paredes están bien conservadas? | I |  |  |
| ¿Su estado higiénico es adecuado? | I |  |  |
| ¿Los techos son apropiados y están en buenas condiciones? | I |  |  |
| ¿Fueron notados indicios de presencia de roedores, insectos, aves u otros animales? | I |  |  |
| ¿Existe un sistema de combate de los mismos? | I |  |  |
| ¿Es utilizado dicho sistema o procedimiento? ¿Quién es el responsable del mismo? | I |  |  |
| ¿Con qué frecuencia se aplica? | INF |  |  |
| Verificar la frecuencia en caso de ser realizado por una empresa contratada | INF |  |  |
| ¿La disposición del almacenamiento en el transporte es buena y racional a fin de preservar la identidad e integridad de los productos a entregar? | R |  |  |
| ¿Los productos vencidos son retirados del transporte, posteriormente destruidos y/o reprocesados debidamente registrando tal procedimiento? | N |  |  |
| ¿Cuál es la política de la empresa con respecto al envío de productos próximos a su vencimiento? Y el retiro de alimentos? Verificar el cumplimiento de dicha política y la existencia de registros | INF |  |  |
| Si se aplica un método de desinsectización, ¿se ha verificado previamente que su empleo y forma de aplicación no significa un riesgo de contaminación de equipos y productos? | I |  |  |
| ¿La temperatura del área de transporte condice con las condiciones necesarias de transporte de insumos, graneles, semielaborados y productos terminados? | I |  |  |
| ¿Se controla y registra la temperatura y humedad del transporte? Verificar los registros en el momento de la inspección | INF |  |  |
| ¿Hay necesidad de cámara frigorífica? | INF |  |  |
| ¿La hay? | I |  |  |
| Si existe la cámara frigorífica ¿es controlada y registrada la temperatura de la/s misma/s? | N |  |  |
| ¿Cuál es la temperatura en el momento de la inspección? | INF |  |  |
| ¿Coincide con la requerida? | I |  |  |
| ¿Cómo prevé garantizar que no se pierda la cadena de frío en caso de desabastecimiento de energía eléctrica? | N |  |  |
| ¿La disposición del alimento en el transporte es correcta y racional, a fin de preservar la integridad e identidad de los mismos? | R |  |  |
| ¿Existe un área o sistema perfectamente identificado para todos los productos rechazados o retirados? | N |  |  |
| ¿Existen indicaciones escritas y comunicación verbal sobre características de reactividad, riesgo de salubridad y forma de manipuleo de las materias primas, graneles, semielaborados y productos terminados a transportar, así como también modo de actuar en caso de accidentes? | N |  |  |
| Estado de Salud del personal de transporte |  |  |  |
| ¿Cuentan con las correspondientes libretas sanitarias actualizadas del personal y cursos de manipulación de alimentos? | I |  |  |
| ¿Existe un plan de asistencia médica permanente y de atención de emergencias en caso de enfermedad brusca o accidentes del personal? | INF |  |  |
| ¿El personal está vestido con el uniforme correspondiente (gorros, guantes, barbijos, guardapolvos, pantalones, calzados)? Verificar las condiciones y la limpieza de los mismos | I |  |  |
| Área de Lavado del transporte |  |  |  |
| ¿Existe un lugar separado para el lavado del transporte? | I |  |  |
| ¿El transporte está higienizado? | I |  |  |
| ¿Cuál es el tipo de agua utilizada en la alimentación de las máquinas de lavado o para el lavado manual? | INF |  |  |